COMORRA SERVIS,

Športová 1, Komárno 945 01

# Prevádzkový  poriadok Termálneho kúpaliska Komárno

LETNÁ  KÚPACIA  SEZÓNA  2023

V Komárne dňa : 19.5.2023

Schválil:   Ing. Gabriel Kollár

riaditeľ

za RÚVZ so sídlom v Komárne: ........................................................

Obsah

a, identifikačné údaje prevádzkovateľa,

b, druh a spôsob poskytovania služieb,

c, údaj o kapacite,

d, údaj o trvaní prevádzky,

e, základné údaje o kvalite vody

f, spôsob a frekvencia kontroly kvality vody

g, spôsob úpravy vody v bazénoch

h, spôsob údržby a čistenia priestorov, bazénov a ich príslušenstva

i, zásady prevádzky a údržby zariadení,

j, spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd,

k, zásady správania návštevníkov,

l, spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci,

m, spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom.

a/ Identifikačné údaje :

Prevádzkovateľom Termálneho kúpaliska v Komárne je od 19.07.2011, príspevková organizácia Mesta Komárno, COMORRA SERVIS / IČO : 44 191 758 , IČ DPH : SK 2020401075 / . Prevádzkuje Termálne kúpalisko v rámci hlavnej činnosti. Štatutárnym zástupcom organizácií je riaditeľ (poverený riaditeľ).

Zodpovedným vedúcim Termálneho kúpaliska je riaditeľ, alebo ním poverená zodpovedná osoba.

b/ Druh a spôsob poskytovanie služieb :

Termálne kúpalisko v Komárne poskytuje služby na Letnú turistickú sezónu / LTS / :

- saunovanie ( pre ženy a mužov podľa vypracovaného harmonogramu )

- regenerácia vo vonkajších  oddychových bazénoch s termálnou vodou,

- regenerácia v neplaveckom /rekreačnom/ bazéne s atrakciami

- plávanie v plaveckom bazéne „CASTIGLIONE“ „

- osvieženie v detskom bazéne

- regenerácia v relaxačno oddychového bazéne s prestrešením

- plavecký výcvik, tréning v plávaní a vo vodnom póle počas letnej sezóny

- detské ihrisko : -šmykľavka, hojdačky,

- šmykľavka - RAINBOW kid´s water slide – pri neplaveckom bazéne v zadnej časti

- polovica výukového bazéna slúži ako dopadový bazén pre toboganový svet

Toboganový svet s vodnými kĺzačkami spĺňajú požiadavky STN EN 1069 – 1.

Technické charakteristiky jednotlivých toboganov :

A, Tobogan č. 3 / SUPERŠMYKĽAVKA 2500 – rodinná – 1.podlažie - jednodráhová

laminátová

kĺzačka bez záverečnej časti, zložená z 10 ks rôznych dielov ( segmentov )  červenej farby

vnútorná strana dráhy toboganu

- prevýšenie dráhy je 4,10 m

- nástupná plošina je 4,20 m

- celková dĺžka dráhy je 17,20 m

- priemerný sklon dráhy je 24,11 %

Na základe týchto údajov klasifikujeme túto vodnú kĺzačku, v zmysle normy ako vodnú  kĺzačku typu 7

s označením :  Vodná kĺzačka STN EN 1069 – 7 - 4,06 – 17,20

Prirez dráhy zodpovedá článku 8.1.3 Typ 7, uvedenej normy.

Použité diely (segmenty) dráhy  – základné rozmery – „tobogan SUPERŠMYKĽAVKA 2500“ :

Začiatočná časť – štart- dĺžka 1000 mm, je riešená ako nástup s otvormi na zapĺňanie dráhy vodou.

Dráha kĺzačky – je zložená z niekoľkých typov segmentov:

- Rovina – dľžka 2000 mm

- Rovina – dľžka   700 mm

- Kopec  – dľžka  2180 mm, polomer 5000 mm, uhol 25°

- Dolina  – dľžka  2180 mm, polomer 5000 mm, uhol 25°

- Cieľ       - dĺžka   400 mm , diel vyúsťujúci do bazéna

Vnútorný povrch dielov je hladký a lesklý.

Vonkajší povrch dielov je  matný so štruktúrou laminátu.

B, Tobogan č. 2 / KAMIKAZZE – 2.podlažie - jednodráhová laminátová kĺzačka bez

záverečnej časti,

zložená z 12 ks rôznych dielov ( segmentov )  žltej farby

- prevýšenie dráhy je          5,60 m

- nástupná plošina je          5,72 m

- celková dĺžka dráhy je    17,80 m

- priemerný sklon dráhy je 31,46 %

Na základe týchto údajov klasifikujeme túto vodnú kĺzačku, v zmysle normy ako vodnú  kĺzačku typu 5 s označením :  Vodná kĺzačka STN EN 1069 – 5 – 5,72 – 17,80

Prirez dráhy zodpovedá článku 8.1.3 Typ 5, uvedenej normy.

Použité diely (segmenty) dráhy  – základné rozmery – „tobogan Kamikazze“ :

Začiatočná časť – štart- dĺžka 1200 mm, je riešená spolu s brodiskom a otvormi na zapĺňanie

dráhy vodou.

Dráha kĺzačky – je zložená z niekoľkých typov segmentov:

- Rovina – dľžka 2100 mm

- Kopec  – dľžka   800 mm, polomer 1000 mm, uhol 30°

- Dolina  – dľžka 1600 mm, polomer 10000 mm, uhol 9°

- Cieľ       - dĺžka   900 mm, diel vyúsťujúci do bazéna

Vnútorný povrch dielov je hladký a lesklý.

Vonkajší povrch dielov je  matný so štruktúrou laminátu.

A, Tobogan č. 1 / KLASSIK, - 2. podlažie - jednodráhová laminátová kĺzačka bez záverečnej

časti,

zložená z 29 ks rôznych dielov ( segmentov )  zelenej farby vnútorná strana dráhy toboganu

- prevýšenie dráhy je           5,60 m

- nástupná plošina je           5,72 m

- celková dĺžka dráhy je     50,50 m

- priemerný sklon dráhy je 11,09 %

Na základe týchto údajov klasifikujeme túto vodnú kĺzačku, v zmysle normy ako vodnú  kĺzačku typu 3 s označením :  Vodná kĺzačka STN EN 1069 – 3 – 5,72 – 50,50

Prirez dráhy zodpovedá článku 8.1.3 Typ 3, uvedenej normy.

Použité diely (segmenty) – základné rozmery – tobogan Klassik :

Začiatočná časť – štart- dĺžka 1200 mm, je riešená spolu s brodiskom a otvormi na zapĺňanie

dráhy vodou.

Dráha kĺzačky – je zložená z niekoľkých typov segmentov:

- Jump   – dľžka  2556 mm, umožňuje počiatočné zrýchlenie

- Rovina – dľžka  2100 mm

- Rovina – dľžka  1600 mm

- Rovina – dľžka    800 mm

- Zákruta – dľžka  2000 mm, polomer 22550 mm , uhol 45°

- Zákruta – dľžka  2000 mm, polomer   3825 mm , uhol 30 °

- Zákruta – dĺžka  1000 mm, polomer   3825 mm , uhol 30 °

- Cieľ        - dĺžka  1600 mm , diel vyúsťujúci do bazéna

- Prevýšenie zákrut – každá zákruta má prevýšenie spĺňajúce funkciu clony a bočnej zábrany v zmysle normy.

Vnútorný povrch dielov je hladký a lesklý.

Vonkajší povrch dielov je  matný so štruktúrou laminátu.

Diely toboganovej dráhy sú vyrobené zo sklo-vystužených plastov – laminátov , vyrobených technológiou kontaktnej / ručnej laminácie, ručným kladením sklovýstuží.

Hrúbka plochy dielov :		7 mm

Hrúbka spojovacích límcov	9 mm

Hrúbka mantinelov		4 mm

Vnútorný povrch :   - prefarbený Gelcoat – na báze kyseliny izoftálovej a neopentylglykolou

- sklovýstuže – pramencová rohož ES 33, presítená polyesterovou živicou

Vonkajší povrch :- prefarbený Topcoat – na báze kyseliny izoftálovej a neopentylglykolou

s prímesou parafínu

Vhodnosť použitých materiálov potvrdzujú materiálové listy použitých materiálov. Materiály

spĺňajú požiadavku článku 7.1.4 normy.

Spoje dielcov ( segmentov ) – opatrené tesnením v prítlaku spojovacích límcov terchnologickým

lepiacim tmelom typu Saba Sealtack 750 zvnútra dráhy na spojoch.

Súčasťou toboganového sveta je samostatný murovaný jednopodlažný objekt strojného

zariadenia - strojovňa pre tobogan, ktorá zabezpečuje tok vody v jednotlivých šmýkacích

dráhach

Vzduchová trampolína spĺňa požiadavky STN EN 14960

Vzduchová trampolína sa nachádza pri detskom bazéne , je zábavný prvok pre všetky vekové skupiny . je vyrobené z vysoko odolnej UV stabilnej plachtoviny. Po celom svojom obvode je pevne ukotvená k zemi pomocou nosnej konštrukcie. Je nafukovaná pomocou zvonku nainštalovaného dúchadla uloženého v boxe pri trampolíne.

Okolo trampolíny je 2,0 m široký pruh, dopadovej plochy, tvorenej materialom podľa špecifikácie normy STN EN 1177: 2018 a 1176-ed.2:2018 (tlmiaci účinok pádu z výšky min. 1 m)Dopadová plocha je praný štrk o zrnolosti 2-8 mm. Prany štrk tvorí zároveň drenáž pre vodu,,zabráni tvorbe blata.

Kontrola trampolínu musí byť vykonaná denne pred spustením:

- či plachta trampolíny je nepoškodená a čistá

- nie je viditeľné žiadne poškodenie kotviaceho systému

- okolo trampolíny je dostatočná úroveň dopadového materiálu a nenachádzajú sa žiadne prekážky, ktoré by mohli spôsobiť poranenie.

- ventilátor je funkčný

- po zapnutí sa plachta nafúkne

- nie sú poškodené zásuvky, objímky, vypínače,...

Bežná údržba :

- čistenie vzduchovej trampolíny (čistou vodou )

- odstraňovanie odpadkov a nečistôt

- čistenie prívodu dúchadla

- odsatie vody z prívodnej vzduchovej hadice medzi trampolínou a dúchadlom

Pokyny :

- na oblečení a vo vreckách sa nesmú nachádzať špicaté alebo ostré predmety

- Pri používaní trampolín musia byť odložené okuliare

- Na trampolínu sa nesmie s jedlom, nápojmi ani zo žuvačkami

- Robenie kotrmelce ani iných gymnastických prvkov je zakázané, vrátane tvrdýych ( agresívnych) hier

- Je dovolený sprievod dospelých

- Počet užívateľov = plocha trampolíny v m² / 5

- V prípade dažda, rosy, vzduchová trampolína nebezpečne klzkou a musí byť vypnutá

Termálne kúpalisko v Komárne poskytuje v mimosezónnom období:

-     regenerácia vo vnútornom sedacom oddychovom bazéne s termálnou vodou

- regenerácia v relaxačno oddychového bazéne s prestrešením

- saunovanie ( pre ženy a mužov podľa vypracovaného harmonogramu )

Ďalšie služby, ktoré vykonávajú súkromní podnikatelia v priestoroch prevádzkovej budovy TK:

-     masáže

-     kaderníctvo

-     bufety

c/ )Údaje o kapacite :

Kapacita vodnej plochy v bazénoch sa určuje tak, aby na jednu osobu: v neplaveckom bazéne pripadli 3 m², v plaveckom bazéne pripadlo 5 m² .Kapacita  kúpaliska sa určuje ako 3 až 5 násobok kapacity vodnej plochy na základe platnej legislatívy MZ SR č. 308/2012 Z.z.

Plocha hladiny  (na prevádzkované bazény v LTS ) :

- neplaveckého bazéna - verejný vodovod, alternatívne studňa „artézka“

temperovaný termálnou vodou z vrtu M2 :					   375,0 m²  ,	125 osôb

- oddychového  bazéna č.I - s termálnou vodou z vrtu M2:		   240,0 m²  ,	  80 osôb

- oddychového  bazéna č.II -  s termálnou vodou z vrtu M2:		   240,0 m²  ,	  80 osôb

- výukového bazéna – verejný vodovod, alternatívne studne „artézka“

a studne „areálová“ poprípade temper. z vrtu M2				   210,0 m²  	  70 osôb

- plaveckého bazéna - verejný vodovod, alternatívne studňa  „artézka“

a studne „areálová“ 								    627,0 m²  ,	125 osôb

- detského bazéna -  verejný vodovod, alternatívne studňa „artézka“

temperovaný termálnou vodou z vrtu M2					   27,0 m²  ,	  20 osôb

- relaxačno- oddychového bazéna s prestrešením s celoročnou

prevádzkou s termálnou vodou z vrtu M2 , chladenie vody

zo studne „ artézka“								   133,0 m²  ,	  45 osôb

Celková vodná plocha vonkajších bazénov je:				1 852,0 m² ,	545 osôb

Celková kapacita kúpaliska je:							        1 500 osôb

Plocha hladiny -  na prevádzkované  bazény  v mimosezónnom období:

Kapacita vodnej plochy v bazénoch „ Bazén s prestrešením „ a vnútorný oddychový bazén s termálnou vodou sa určuje tak, aby na jednu osobu pripadli 3m² na základe  vyhl.MZ SR č.308/2012 Z .z.

- Bazéna s prestrešením  s celoročnou prevádzkou			133,0 m² 	45 osôb

- Vnútorný oddychový bazén  s termálnou vodou

- z vrtu M2, chladenie vody zo studne „ artézka: 			  60,0 m²	20 osôb

Celková vodná plocha vnútorných bazénov je:				193,0 m²	65 osôb

/ poznámka:  Plocha hladiny Relaxačno- oddychového bazéna s prestrešením je započítaná aj na LTS aj na mimosezónne prevádzkovanie, ako aj vnútorný bazén. /

d/  Údaj o trvaní prevádzky

V LTS	  bazény	Termín začatia - LTS plánované v závislosti od počasia a bude od RÚVZ Komárno písomne žiadané vydanie rozhodnutia na otvorenia TK.

Termín ukončenia – LTS plánované v závislosti od počasia a bude písomne alebo telefonicky oznámené RÚVZ Komárno.

Prevádzkový čas kúpaliska v  LTS je denne od 09,00 do 20,00 hod. okrem obmedzenia v dňoch čistenia bazénov . (čas možno meniť na základe záujmu návštevníkov )

V rámci kúpaliska je prevádzkový čas Toboganového svetu s dopadovým bazénom denne

od 10:00 do12,00 , 13,00-15,00 ,16,00- 19:00 hod. .Prevádzkový čas bude menený vplyvom podmienok počasia.

Prevádzkový čas kúpaliska mimo sezóny denne od 10,00 do 20,00 hod.

(čas možno meniť na základe záujmu návštevníkov )

e/   Základné údaje o kvalite  vody :

Na Termálnom kúpalisku v Komárne sa bazény napĺňajú termálnou vodou z vrtu M2, alternatívne zo studne , „na napúšťanie bazénov a spŕch“ , alternatívne zo studne „artézka „areálov a  alternatívne z verejného vodovodu.

- Relaxačno- oddychový bazén s prestrešením, vnútorný oddychový bazén a vonkajšie oddychové bazény sú napĺňané termálnou vodou z vrtu M2 a chladená zo studňa „artézka“.

- Neplavecký bazén je napĺňaný z verejného vodovodu alternatívne zo studne „ artézka“ „areálová ,“ ,temperovaná s termálnou vodou z vrtu M2 .

- detský bazén je napĺňaný z verejného vodovodu alternatívne zo studňa „artézka“ a temperovaná s termálnou vodou z vrtu M2

- Plavecký a výukový bazén CASTIGLIONE sú napĺňané z verejného vodovodu alternatívne zo studňa „na napúšťanie bazénov a spŕch“  „- ďalej :areálová“, alternatívne temperovaná z vrtu M2.

Informácie o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu sa aktuálne uvádzajú  každý deň na prístupnom a viditeľnom mieste.

Charakteristika termálnej vody z vrtov M-2:

Voda z termálneho prameňa je prírodná, mineralizovaná, uhličitanovo-sodná, s obsahom minerálnych látok, chloridová, fluoridová, jodidová ,horúca  -  teplota na výtoku 45°C°

f/   Spôsob a frekvencia prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpanie :

Neplavecký  bazén a vonkajšie oddychové  bazény  s termálnou vodou sa prevádzkujú počas letnej sezóny.

Pri neplaveckom bazéne je k dispozícii šmýkalka výšky 1,95 m určená pre deti, s dopadom na vodnú plochu neplaveckého bazéna. Priestor dopadu je vyznačený a oddelený

od ostatnej vodnej plochy v bazéne. Vstup na šmýkalku je riešený cez sprchy, z komunikačného priestoru v okolí bazéna ,s podlahou s protišmykovou úpravou. Plocha šmýkalky je prevádzkovaná s tryskou s bazénovou vodou. Návštevný poriadok šmýkalky je vyvesený viditeľnom mieste pri predmetnom zariadení. Dozor nad prevádzkou šmýkalky zabezpečuje plavčík (dozor ) pri bazéne.

Vnútorný oddychový bazén s termálnou vodou je v prevádzke v mimosezónnom období,

alternatívne  v nepriaznivom počasí.

Relaxačno- oddychový bazén s prestrešením s termálnou vodou je v prevádzke celý rok.

V  LTS a mimosezónnom období v bazénoch sa vykonáva kontrola množstva voľného chlóru vo vode 3 krát denne:        8,00 hod,  o 12,00 hod,  o 16,00 hod.

Počas prevádzkovej doby, zároveň v týchto časových intervaloch sa kontrolujú aj teplota, vzhľad a priehľadnosť vody v bazéne. V uvedenom časovom intervale sa raz kontroluje aj pH vody.

Kontrola voľného chlóru najviac 0,6 mg/l v bazénovej vode sa vykonáva manuálne odberom vzorky o-tolidinovou metódou , poprípade „ DPD No.1/ Rapid Pooltester „tieto údaje sa zaznamenávajú do prevádzkového denníka.

Laboratórna analýza kvality bazénových vôd sa vykonáva v zmysle platnej legislatívy  308/2012.

Detský bazén , výukový a  plavecký bazén „ CASTIGLIONE „ sa prevádzkujú  počas letnej sezóny.

Pri recirkulačných bazénoch z verejného vodovodu , alternatíva studne „artézka“a  „areálova“,       („na napúšťanie bazénov a spŕch“) sa kvalita vody sleduje nasledovne :

Trikrát denne počas prevádzkovej doby bazénov sa vykonáva kontrola množstva voľného a viazaného chlóru vo vode, teplota , priehľadnosť vody a pH / pH (6,5 – 7,8 ) sa meria testom „ Tetra „  poprípade “Phenolrot – Rapid Pooltester “ , tieto údaje sa zaznamenávajú do prevádzkového denníka.  Laboratórna analýza kvality bazénových vôd sa vykonáva v zmysle platnej legislatívy č.308/2012.

Pred ich vypustením sa robí dôkladné prečistenie pieskových jemných filtrov a úpravovne vody. Hrubé čističe – lapače nečistôt sa kontrolujú a čistia v priebehu celej prevádzky. Pred spustením prevádzky recirkulačných bazénov sa robí kontrola funkčnosti vrátane revízie plynného chlórovacieho zariadenia.

Pri detskom bazéne je k dispozícii šmýkalka SLON  výšky určená pre deti, s dopadom na vodnú plochu detského bazéna.. Vstup na šmýkalku je riešený, z komunikačného priestoru v okolí bazéna ,s podlahou s protišmykovou úpravou..  Dozor nad prevádzkou šmýkalky zabezpečuje plavčík .

g/   Spôsob úpravy vody v bazénoch :

V neplaveckom , detskom, výukovom - slúži  ako dopadový bazén  pre toboganový svet  - a plaveckom bazéne : voda je filtrovaná prietokom zhora nadol cez filtračnú náplň tvorenú kremičitým pieskom s filtračnou a rozdeľovacou frakciou  ––  stála očista recirkuláciou vody.

Na ohrievanie vody do neplaveckého bazéna  a do detského bazéna bude použitá / podľa potreby / termálna voda z vrtu M2.

Vo vonkajších oddychových  bazénoch : bez recirkulácie vody je zabezpečená výmena vody   stále napúšťaním . Výmena vody  sa vykonáva podľa harmonogramu , formou úplného vypustenia a znovunapustenia celého množstva termálnej vody.  Vypúšťa sa o 17,30 hod. a napúšťa od 20,30 hod.

Celoročne sa prevádzkuje „Relaxačno- oddychový bazén s prestrešením“ so samostatným pohyblivým prestrešením, napĺňa termálnou vodou z vrtu M-2. Spôsob výmeny vody stálou recirkuláciou, je filtrovaná prietokom zhora nadol cez dvojmateriálovú filtračnú náplň tvorenú kremičitým pieskom s filtračnou a rozdeľovacou frakciou. Výmena vody je zabezpečená mesačne 1x, resp. podľa potreby.

V bazéne sú osadené atrakcie, ako nerezový vodopád, vzduchové lehátka, vzduchové sedenia, intenzívna hydromasáž  a  hydromasáž  s prisávaním vzduchu.

Voda v brodisku pri vstupe  do tobogánového sveta sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každú 1 hodinu . Čistenia a dezinfekcia brodiska sa vykonáva denne. Zdrojom vody sprchy a brodiska  je areálová studňa. Sprcha je označená nápisom „ nepitná voda! Odpadová voda z brodiska je odkanalizovaná do verejnej kanalizačnej siete v správe KOMVaK Komárno.

V mimosezónnom období sa prevádzkuje vnútorný oddychový  bazén s termálnou vodou., alternatívne  v nepriaznivom počasí Výmena vody v bazéne sa vykonáva denne, vypustením a znovu napustením celého množstva termálnej vody. Vypúšťa sa ráno (cca o 06,30 hod.) a napúšťa  od 08,00 hod.

Zdrojom vody pre sprchy pri bazénoch je areálová studňa. Sprchy sú označené nápisom „ nepitná voda!

Spôsob zdravotného zabezpečovania vody v bazéne - dezinfekcia bazénov.

chlórňan sodný  :

relaxačno- oddychový bazén s prestrešením, detský bazén  - nepretržite recirkuláciou

vonkajšie oddychové bazény č. I. a č. II , vnútorný oddychový termálny bazén , - roztok dávkovaný ručne pred otvorením jednorázovo.

plynný chlór :

neplavecký,  plavecký a výukový bazén „Castiglione“  -   nepretržite recirkuláciou

h/   Spôsob údržby a čistenia priestorov, bazénov a toboganového sveta :

Vonkajšie oddychové termálne bazény sa čistia počas sezóny dvojtýždenne vždy po vypustení vody z bazénoch.

Detský bazén,/ objem nad 10m ³/  neplavecký bazén, plavecký a výukový bazén „Castiglione“ z verejného vodovodu alternatívne zo studne „artézka „a a zo studne „areálová“  sa čistia recirkuláciou. Dopúšťanie čistej vody nepretržite.

Vnútorný oddychový termálny bazén sa čistí každý deň, hneď po vypustení vody z bazéna.

Relaxačno- oddychový bazén s prestrešením“  s termálnou vodou sa čistí  recirkuláciou , podľa potreby  mesačne s výmenou

Bazény s recirkulačnou úpravou vody sa prečisťujú počas prevádzky nepretržite. Pred napustením bazénov pred začiatkom letnej sezóny sa vykoná veľká očista bazénov a celej obsluhujúcej týchto bazénov a sprchy dezinfikujú dezinfekčnými prostriedkami

Údržba toboganov sa vykonáva v súlade s článkom č. 5 STN EN 1069 – 2 s nasledovným harmonogramom:

Denná údržba toboganov :

Denne  pred začatím prevádzky je obsluha povinná umyť povrch dráh , vstupných schodov a zábradlia bežnými tekutými dezinfekčnými čistiacimi prostriedkami a následne spustiť niekoľkokrát pracovníkov v odeve alebo šmýkacích rohožkách

i/  Zásady prevádzky a údržby priestorov a zariadení

Čistenie stien obvodov bazénov, žľaby a brodiská sú čistené každý deň raz pred prevádzkou a mriežky podľa potreby Voda v brodisku pri vstupe do bazénu sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každú jednu hodinu a pri každom mimoriadnom znečistení, čistenie a dezinfekcia brodiska sa vykonáva denne.

Neplavecký  bazén, výukový a plavecký bazén:

Po napustení bazéna sa prečistia všetky filtre a pristúpi sa k štandardnej  recirkulácii vody. Počas prevádzky bazénu je zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia.

Intenzita recirkulácie vody a množstvo riediacej vody sa určuje podľa počtu návštevníkov za jeden deň.

Dávka chlóru sa nastavuje ručne na rotometrovom paneli. Zmes vody a chlóru –

chlórová voda je privádzaná pomocou čerpadla pohonnej vody do spoločného výtlačného potrubia prefiltrovanej vody. Chod úpravne vody je automatický, potrebné  sledovať iba stav prevádzkových chemikálií a stav zanesenia filtrov.

Detský bazén :

Po naplnení bazéna po stred skimmera je potrebné vyčistiť filter, nachlórovať  bazén chlórňanom sodným a to :  manuálne sa vlieva do skimmera a pristúpi sa k recirkulácii potrebnej k úprave vody.

Každé ráno pred prevádzkou uvedený bazén vysávajú / vodným vysávačom /, okolie  bazéna  sa  dezinfikuje. Bazén pre deti s recirkuláciou sa vypúšťa , mechanicky vyčistí a vydezinfikuje najmenej raz za mesiac.

Vonkajšie oddychové  bazény :

Po napustení bazénov  sa voda dezinfikuje chlórňanom sodným a to manuálne sa vlieva do vody. Výmena vody v bazénoch sa vykonáva každých 14 dní formou úplného  vypustenia a znovunapustenia celého množstva termálnej vody. Vstup k bazénom a sprchy sa dezinfikujú denne dezinfekčnými prostriedkami . Voda v brodisku pri vstupe do bazénu sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každú jednu hodinu a pri každom mimoriadnom znečistení, čistenie a dezinfekcia brodiska sa vykonáva denne.

Relaxačno- oddychový bazén s prestrešením:

Po napustení bazéna sa pristúpi k recirkulácii a chemickej úprave vody. Súčasne sa dopúšťa voda podľa počtu návštevníkov v bazéne. Chod úpravne vody je automatický, potrebné je sledovať iba stav prevádzkových chemikálií a  stav zanesenia filtrov. Koncentrácia voľného chlóru  (orto-tolidinovou metódou) a pH  sa meria 3 x denne, v týchto časových intervaloch sa kontroluje aj teplota a vzhľad  vody v bazéne.

Počas prevádzky bazénu je zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia.

Každé ráno pred prevádzkou sa bazén vysáva ( vodným vysávačom ). Každý  mesiac raz sa vypúšťa  voda  celého bazéna  ( alebo podľa potreby ), po vypustení vody z bazénu sa vykoná kompletná dezinfekcia  chlórom. Bazén sa napúšťa v  ten istý deň po dezinfekcii.

Vnútorný oddychový bazén s termálnou vodou :

Bazén sa vypúšťa denne o 6,30 hod. Po vypustení vody sa vykonáva mechanická očista bazéna a kompletná dezinfekcia. Na dezinfekciu používame len biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa musia vykonávať podľa návodu výrobcu.

Bazén sa napúšťa od 8,00 hod. Koncentrácia voľného chlóru sa meria denne 3x a to o: 9,00, 12,00, a 16,00 hod. Koncentrácia voľného chlóru musí byť  najviac   0,6 mg/l ( meria sa orto-tolidinovou metódou ).

Pri bežnom čistení bazénov sa postupuje nasledovne: po vypustení bazéna sa pristúpi k mechanickému čisteniu a drhnutiu stien a dna bazéna. Po úplnom vyčistení sa do prázdneho bazéna naleje  chlórňan sodný .

Šmýkalka

Je čistená a dezinfikovaná každý deň raz pred prevádzkou dezinfekčnými prostriedkami ako SAVO a TEMP.

Za dodržiavanie zásad hygieny je zodpovedný : službukonajúci personál – plavčík.

HARMONOGRAM  ČISTENIA  BAZÉNOV  A ZÁSADY  ČISTENIA  PO  VÝMENE  VODY

VO  VONKAJŠÍCH  ODDYCHOVÝCH  BAZÉNOCH

NA  TERMÁLNOM  KÚPALISKU  V KOMÁRNE

Čistenie :

pondelok, piatok

respektíve : mimo harmonogramu podľa potreby

Čistenie bazénov prebieha nasledovne :

- večer /cca.17,30 hod./ sa vypúšťa voda

- po vypustení sa začne čistenie dezinfekčným prostriedkom a  pomocou kartáča

- po vyčistení sa dôkladne dezinfikuje chlórňanom sodným

- po dezinfekcií sa vypláchne vodou

- po vypláchnutí sa začína napúšťanie ( cca 20,30 hod.)

- bazény sú plné na druhý deň

Zariadenia osobnej hygieny :

Dvere a umývateľné časti stien, šatňové skrinky a ostatný nábytok sa čistí najmenej týždenne raz  s dezinfekčným roztokom .

Sprchy,  umyvárky a WC sa čistia denne a podľa potreby. Na čistenie sa používajú bežné čistiace a dezinfikačné prostriedky ako, SAVO, FIXINELA , CILIT, OKENA, SAVO proti plesniam.

Podlaha sa umýva denne a  podľa potreby roztokom DOMESTOS, chlór alebo SAVO.

Za dodržiavanie zásad hygieny v jednotlivých priestoroch prevádzkovej budovy TK je zodpovedný : službukonajúci personál .

j/   Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a tuhého odpadu

Všetky odpadové vody vznikajúce z prevádzky Termálneho kúpaliska t.j. bazénové vody, splaškové odpad. vody, odpad. vody zo spŕch a pod. sa odvádzajú do verejnej kanalizácie prechádzajúcej areálom kúpaliska.

Tuhý odpad sa vynáša do odpadových kontajnerov, ktoré sa týždenne 2x pravidelne vyprázdňujú v LTS, a 1x v mimosezónnom období. Odvoz TKO zabezpečuje mesto Komárno v spolupráci s firmou CLEAN CITY.

Na prechodné ukladanie odpadu sú v areáli rozmiestnené stojany vybavené igelitovým vrecom, ktoré sú denne vyprázdňované.

K,  Zásady správania sa  návštevníkov kúpaliska:

Pre návštevníkov Termálneho kúpaliska platia nasledovné zásady správania :

V bazéne je zakázané

- jesť, požívať nápoje a fajčiť,

- skákať vo vode a hrať loptové hry

- nosiť do priestorov spŕch a  bazénu predmety zo skla

Do bazénu nemajú prístup

- nemocné osoby,

- osoby kožnými či inými podobnými ochoreniami,

- osoby zahmyzené,

- osoby pod vplyvom alkoholu či omamných látok

Osoba , ktorá trpí prenosným ochorením, osoba so zjavne zanedbanou osobnou hygienou

alebo osoba pod vplyvom návykových látok má vstup do bazénu zakázaný.

Pobyt v bazéne sa neodporúča osobám:

- so srdcovo-cievnym ochorením a deťom do veku troch rokov

ak je teplota vody v bazéne vyššia ako 36 ºC

V priestoroch kúpaliska dodržiavať

- svojim správaním neobťažovať druhých návštevníkov

- zásady hygieny

- pridržiavať sa orientačných a informatívnych tabúľ

- dbať na príkazy službukonajúceho personálu.

Pobyt v bazéne ktorá má teplotu vody vyššia ako 36 ºC je doporučený :

20  -  30  minút

b/  Návštevný poriadok k šmýkalke

1, Hĺbka bazéna v priestore dojazdu 0,90 m.

2, Šmýkalku je možné používať len vtedy , ak jej korytom tečie voda .

3, Pri nástupe šmýkalky dodržujte prevádzkový poriadok a riaďte sa pokynmi plavčíka .

4, Nástup je možný len z plošiny schodiska.

5, Z bezpečnostných dôvodov nastupujte jednotlivo.

6, Dodržujte bezpečnú vzdialenosť, do koryta nastupujte až po uvoľnení dojazdového priestoru .

7, Jazdite jednotlivo a v intervaloch 10 sekúnd.

8, Deti do 8 rokov môžu využívať šmýkalku len pod dohľadom rodiča alebo inej blízkej osoby nad 18 rokov.

9, Šmýkalku môžu samostatne používať osoby staršie ako 8 rokov.

10, Pri vstupe na šmýkalku nejedzte ani nepite.

11, Užívatelia nesmú mať na sebe ani pri sebe žiadne ostré alebo kovové predmety.

12, Jazdite v ľahu alebo sede nohami dopredu s rukami pozdĺž tela.

13, Zákaz jazdy dole hlavou a v stoji.

14, Počas jazdy sa zakazuje meniť polohy.

15, Po dopade do vody je nutné ihneď opustiť dojazdovú jednotku.

16, Miesto dojazdu neslúži na plávanie ani na iný účel.

17, Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny pre jazdu na šmykalke .

18, Šmýkalku na ktorú má návštevník prístup , využíva na vlastnú zodpovednosť .

19, Za nadmerné opotrebovanie plaviek z dôvodu častého šmýkania sa na šmýkalke  nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.

20, Pri nedodržaní týchto pokynov je vstup na vlastné riziko.

L,  Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci a vybavenie skrinky pre prvú pomoc

Prvú pomoc a predlekársku pomoc zabezpečuje zaškolený personál kúpaliska. Na výkon prvej pomoci je zriadená „Miestnosť prvej pomoci“, ktorá je vybavená: lehátkom, skrinkou prvej pomoci s náležitým obsahom, umývadlom, uterákom, mydlom, prikrývkou, nosidlami, návodom na poskytnutie prvej pomoci.

Je vedený denník o poskytnutí prvej  pomoci –  majú to nastarosťi  pokladníčky

Skrinka prvej pomoci musí obsahovať základné prostriedky prvej pomoci  a to :

a,  gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5cm x 7,5 cm 	2 ks

b,  obväz hotový sterilný 6 cm x 5 m				1 ks

c,  náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm 			4 ks

d,  náplasť hladká 1,25 cm x 2 m 				1 ks

e,  dezinfekčný roztok v originálnom balení			1 ks

f,  očné kvapky						1 ks

g,  nožnice nehrdzavejúce					1 ks

h,  pinzeta nehrdzavejúca					1 ks

i,  rukavice gumové jednorazové				1 pár

j,  zatváracie špendlíky nehrdzavejúce ( odporúčané ) 	4 ks

k,  teplomer (odporúčané )					1 ks

l,  masť na popáleniny s pantenolom ( odporúčané )	1 ks

m,  rýchloobväz

m/  Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom:

Na zabezpečenie dozoru nad bezpečnou prevádzkou kúpaliska, prevádzkovou hygienou kúpaliska, pri prevádzkovanej šmýkalke a  poskytovanie prvej pomoci sú určení plavčíci. Počet plavčíkov pri prevádzkovaných bazénov je určený v súlade zo zákonom č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.

(§19, ods. 9, písm. n )

Povinnosti a náplň práce plavčíkov a dozoru je nasledovná :

Začiatok smeny v LTS spočíva v tom, že plavčík vykoná povysávanie dna detského, neplaveckého, výukového a plaveckého bazéna, vykonáva upratovanie a dezinfikovanie v okolí bazéna, spŕch a zároveň pozametá okolité priestory. Po ukončení upratovania skontroluje teplotu vody  Prevádzka bazéna začína o 9,00 hod,  od 8,45hod do 9,00 hod sa prezlečú do pracovného úboru t.j. trenírky, a tričko s označením „PLAVČÍK“ ( RESCUE ), alebo „ DOZOR“

Začiatok smeny v mimosezónnom období spočíva v tom, že strojník vykoná povysávanie dna recirkulačného bazéna. Plavčík vykonáva upratovanie v okolí bazéna a zároveň pozametá okolité priestory. Od 9,45hod do 10,00 hod sa prezlečie do pracovného úboru viditeľne odlišnom od návštevníkov TK, t.j. trenírky, a  tričko s označením „PLAVČÍK“ ( RESCUE ) alebo „ DOZOR ,.

V priebehu smeny dbajú na to, aby návštevníci v okolí bazéna nepoužívali žiadne nápoje, nejedli a nefajčili. Návštevníkom je zakázané skákať zo strany bazéna do vody, ďalej všetky loptové hry vo vode, okrem času vyhradeného na vodné pólo.

V prípade úrazu alebo nehody podá ranenému prvú pomoc, zároveň informuje službukonajúceho lekára a vedúceho TK. Záchranu topiaceho sa vykoná okamžite a následne poskytne prvú pomoc.

Povinnosťou plavčíka (dozoru) je ešte aj upozorniť návštevníkov na :

-	opustenie bazénov v LTS  o 19,45 hod. a opustenie areálu letného kúpaliska o 20,00 -hod. opustenie bazénov v mimosezónnom období o 20,00 hod. a 20,30 budovu TK.

Za dodržanie prevádzkového poriadku zodpovedný službukonajúci personál, ktorý je oprávnený z priestoru areálu vykázať bez vrátenia vstupného návštevníka, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohto poriadku alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov termálneho kúpaliska či pracovníkov bezpečnostnej služby.

Povinnosti a náplň práce plavčíkov pri toboganovom svete a dopadovom bazéne (polovica výukového bazéna) je nasledovná:

Smena začína  o 7,00 hod. Začiatok smeny plavčík a dozor vykoná povysávanie dna výukového bazéna (polovica bazéna slúži ako dopadový bazén ) upratovanie a dezinfikovanie v okolí bazéna, spŕch a brodiska , zároveň pozametá okolité priestory Prevádzka bazéna začína o 10,00 hod,  od 9,45hod do 10,00 hod. sa prezlečú do pracovného úboru t.j. trenírky, a tričko s označením „PLAVČÍK“ , ( RESCUE)

alebo „ DOZOR“

Denne pred prvým spustením vody ,nasucho prejsť dráhami a vizuálne kontrolovať stav povrchu dráhy a či nie v dráhach prítomné cudzie predmety. Denne pred začatím prevádzky treba umyť povrch dráh bežnými čistiacimi prostriedkami a následne spustiť niekoľkokrát pracovníkov v odeve alebo na rohožkách. Denne po ukončení dennej prevádzky mechanicky zotrieť (kefami) ešte nevyschnuté a nevytvrdnuté nánosy minerálov. V prípade nutnosti je možné odstrániť nánosy minerálov chemicky.

V priebehu smeny zabezpečí poriadok medzi návštevníkmi toboganového svetu ,dbajú na to, aby návštevníci v okolí bazéna nepoužívali žiadne nápoje, nejedli a nefajčili. Návštevníkom je zakázané skákať zo strany bazéna do vody. Osobne sú zodpovední za bezpečnosť návštevníkov na toboganovom svete. Dvaja dozori, prípadne plavčíci sú povinní stále byť na veži a riadiť dianie na toboganoch, tretí vykoná obchádzku okolo bazénu a je nápomocný plavčíkovi. Bezpodmienečne poslúcha všetky pokyny nadriadených a kontrolných orgánov.

Záchranu topiaceho sa vykoná okamžite a následne poskytne prvú pomoc. V prípade úrazu alebo nehody podá ranenému prvú pomoc, zároveň informuje službukonajúceho lekára a vedúceho TK.

Za dodržanie prevádzkového poriadku zodpovedný službukonajúci personál, ktorý je oprávnený        z priestoru areálu vykázať bez vrátenia vstupného návštevníka, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohto poriadku alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov termálneho kúpaliska či pracovníkov bezpečnostnej služby , danú udalosť okamžite hlási službukonajúcej pokladníčke a vedúcemu TK.